Dirección IPv4

- Definición: IPv4 (Internet Protocol version 4) es el protocolo de Internet más usado para identificar de manera única dispositivos en una red mediante direcciones de 32 bits (4 octetos).

- Formato: cada octeto se representa en decimal y va separado por puntos (ejemplo: 192.168.1.1).

- Cada dirección tiene dos partes principales:

  - NetID (identificador de red): indica a qué red pertenece el host.

  - HostID (identificador de host): identifica al dispositivo dentro de esa red.

Clases de direcciones IPv4 (sistema clásico)

| Clase | Primer octeto | Rango de direcciones | Uso | Cantidad de hosts por red |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 – 126 | 1.0.0.0 – 126.0.0.0 | Redes muy grandes | ≈ 16 millones |
| B | 128 – 191 | 128.0.0.0 – 191.255.0.0 | Redes medianas | ≈ 65,000 |
| C | 192 – 223 | 192.0.0.0 – 223.255.255.0 | Redes pequeñas | 254 |
| D | 224 – 239 | – | Multicast | No tiene hosts |
| E | 240 – 255 | – | Experimental | No se usa |

Hoy en día ya no se usa tanto el esquema de clases, sino CIDR (Classless Inter-Domain Routing), que permite más flexibilidad.

Tipos de direcciones IPv4

- Públicas

  - Asignadas por IANA/ISP.

  - Son únicas y accesibles desde Internet.

- Privadas (para LAN, no ruteables en Internet):

  - Clase A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255

  - Clase B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255

  - Clase C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255

- Especiales

  - Loopback: 127.0.0.1 (localhost, pruebas internas).

  - Link-local/APIPA: 169.254.x.x (se asigna automáticamente si no hay DHCP).

  - Broadcast: dirección para enviar a todos los hosts de una red.

  - Multicast: 224.0.0.0 – 239.255.255.255.

Subnetting y Máscara de Red

- Una máscara de subred determina qué parte es red y qué parte es host.

- Ejemplo:

  - Dirección: 192.168.1.50

  - Máscara: 255.255.255.0 → /24

  - NetID = 192.168.1

  - HostID = 50

- CIDR (Classless Inter-Domain Routing): en lugar de clases, se usa el formato /n (n = número de bits para la red).

  - Ejemplo: 192.168.1.0/26 → 64 direcciones, de las cuales 62 son útiles para hosts.

Direcciones dentro de una subred

En cada subred hay 3 tipos de direcciones:

- Dirección de red → identifica la subred (ejemplo: 192.168.1.0/24).

- Direcciones de host → asignables a dispositivos (192.168.1.1 – 192.168.1.254).

- Dirección de broadcast → envía mensajes a todos los hosts de la subred (192.168.1.255).

Ventajas y Limitaciones de IPv4

Ventajas:

- Protocolo maduro, ampliamente usado.

- Fácil de implementar y entender.

- Compatible con la mayoría de dispositivos.

Limitaciones:

- Espacio limitado de 2³² direcciones (~4.3 mil millones).

- Agotamiento de direcciones públicas (solucionado con NAT y IPv6).

- No incorpora de forma nativa seguridad o QoS.

Soluciones al agotamiento de IPv4

- NAT (Network Address Translation): permite que múltiples dispositivos en red privada compartan una sola IP pública.

- Subnetting: optimiza uso de direcciones dividiendo redes grandes en subredes pequeñas.

- IPv6: protocolo sucesor con direcciones de 128 bits.

En resumen: el direccionamiento IPv4 es la base de Internet actual, permite identificar dispositivos con direcciones de 32 bits, se organiza en redes y subredes mediante máscaras, y aunque es muy usado, tiene limitaciones que llevaron al desarrollo de IPv6.